网络设置脚本设计

修改记录

| 版本 | 修改时间 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2016-09-26 | 凌厚文 | 新建 |
| V2.0 | 2016-10-11 | 凌厚文 | 增加一个参数，使得配置的时候，可以选择是否立刻起效；增加一个接口，使得所有配置起效（重启网络即可） |

目录

1 编写目的	3

2 前期环境准备	3

3 脚本对外接口说明	3

3.1 网卡接口的查询功能	4

3.2 网卡接口的设置功能	4

3.3 网卡创建band功能	4

3.4 删除网卡bond功能	5

3.5 脚本返回值说明	6

4 脚本命令组合例子	6

4.1 查询所有网卡的信息	6

4.2 查看某一个特定网卡接口信息	7

4.3 配置网络接口	7

4.4 删除bond	8

4.5 创建bond	8

4.6 应用配置	8

5 使用场景说明	8

5.1 信息查询情景：	8

5.2 配置网络接口配置文件情景：	9

5.3 设置bond功能情景：	10

6 测试场景说明	11

6.1 查询网络接口情况	11

6.2 配置网络方案	12

6.3 配置bond	13

6.4 应用配置	16

编写目的

在一体机中，通过调用脚本文件，来设置一体机的网络配置，该脚本能够实现的功能如下所述。

- 基于centos7环境之下，进行网络设置

- 提供网络接口的查询功能，返回内容包括：接口名称、IP地址、掩码、网关

- 提供网络接口的设置功能，为指定接口设置IP地址、掩码、网关，设定默认网关

- 提供多个网络接口的绑定功能，并支持多种绑定协议

前期环境准备

安装的centos7系统能够支持bone功能。

Bone功能检测

# modinfo bonding |grep bonding.ko

加载bonding模块

# lsmod | grep 'bonding'

#modprobe bonding

脚本对外接口说明

具象化对外接口说明

网卡接口的查询功能

返回内容包括：接口名称、IP地址、掩码、网关

| 参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| -L | 查看所有网络接口信息（可选参数） |
| -l | 网卡的名称，指查看特定的网络接口（可选参数） |
| Return | 字符串格式返回，每个网卡信息条目以逗号分隔，返回内部包括：接口名称、（band信息）、IP地址、掩码、网关 |

网卡接口的设置功能

| 参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| -S | 网卡配置 |
| -n | 网络接口名称name |
| -i | 网络接口的ip address |
| -m | 网络接口的掩码mask |
| -g | 网络接口的网关gateway |
| -f | 是默认网关（可选参数） |
| -r | 配置立刻起效（可选参数） |
| Return | 执行成功返回0，不成功返回非0 |

网卡创建band功能

| 参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| -A | 绑定网卡功能 |
| -b | 网络band接口名称name |
| -I | 网络band接口所关联的网卡名称，用逗号隔开 |
| -d | 网络band接口的模式mode |
| -i | 网络接口的ip address |
| -m | 网络接口的掩码mask |
| -g | 网络接口的网关gateway |
| -f | 是默认网关（可选参数） |
| -r | 配置立刻起效（可选参数） |
| Return | 执行成功返回0，不成功返回非0 |

删除网卡bond功能

| 参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| -D | 解绑网卡band功能 |
| -b | 网络band接口名称name |
| -r | 配置立刻起效（可选参数） |
| Return | 执行成功返回0，不成功返回非0 |

配置起效

| 参数 | 参数说明 |
| --- | --- |
| -U | 使得之前的配置网络接口起效，实际就是重启网络 |
| -g | 默认的网关 |
| Return | 执行成功返回0，不成功返回非0。返回6为默认网关对应的网络接口不对；返回2即为网关参数没有输入 |

脚本返回值说明

| 返回值 | 返回值说明 |
| --- | --- |
| 0 | 正确执行 |
| 2 | 参数输入错误 |
| 3 | 网络接口名称输入错误 |
| 4 | Bond网卡已经存在，重复设置同一个bond名称需要先执行删除操作 |
| 5 | 该系统不支持bond功能 |
| 6 | 默认网关对应的网络接口不对 |
| 7 | 执行解绑bond的时候，输入的bond参数和机器里面的实际情况不对应 |
| 8 | 网卡已经被设置bond功能，还没有被释放，不可以对该网卡进行配置 |

脚本命令组合例子

查询所有网卡的信息

返回值每个接口信息用分号隔开，每个接口的不同项目用逗号分隔，返回值包括：接口名称，类型，bond的绑定网卡，ip地址，网关，子网掩码，是否为默认网关

#./network-setting.sh -L

interface bond0, type MASTER, slaves eno1 eno2, ipaddress 10.204.118.201, gateway 10.204.118.1, netmask 255.255.255.0, default_gateway true;interface bond1, type MASTER, slaves eno7 eno8, ipaddress 10.204.120.50, gateway 10.204.120.1, netmask 255.255.255.0, default_gateway false;

查看某一个特定网卡接口信息

#./network-setting.sh -l bond0

./network-setting.sh -l bond0

interface bond0, type MASTER, slaves eno1 eno2, ipaddress 10.204.118.201, gateway 10.204.118.1, netmask 255.255.255.0, default_gateway true

当这个接口为bond的绑定网卡时，信息里面的类型为SLAVE，并且没有ip地址、网关、网络掩码信息

#./network-setting.sh -l eno1

interface eno1, type SLAVE, ipaddress , gateway , netmask , default_gateway

配置网络接口

可选参数“-f”决定其是否作为默认网卡使用参数；可选参数“-r”决定其是否立刻起效。

#./network-setting.sh -S -n eth2 -i 192.168.3.63 -m 255.255.255.0 -g 192.168.3.1

#./network-setting.sh -S -n eth3 -i 192.168.4.202 -m 255.255.255.0 -g 192.168.4.1 -f -r

删除bond

解除某个bond接口，使得绑定的网卡重新释放，可选参数“-r”决定网络配置是否立刻生效

#./network-setting.sh -D -b bond0

#./network-setting.sh -D -b bond0 -r

创建bond

创建网卡的bond，可以选择哪个bond作为默认网络，可以配置方案是否立刻起效

#./network-setting.sh -A -b bond0 -I eth2,eth3 -d 5 -i 192.168.3.63 -m 255.255.255.0 -g 192.168.3.1

#./network-setting.sh -A -b bond0 -I eth2,eth3 -d 5 -i 192.168.3.63 -m 255.255.255.0 -g 192.168.3.1 -f -r

应用配置

需要传入默认网关，然后应用前面配置的网络方案。

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

使用场景说明

信息查询情景：

可以查询所有的网络接口上的信息，也可以查询某一个特定的网络接口上的信息

- 查询所有

./network-setting.sh -L

- 查询使用bond功能的bond0

./network-setting.sh -l bond0

- 查询具体的某个网卡

./network-setting.sh -l eth0

配置网络接口配置文件情景：

- 配置某个网络接口并且该网络接口的配置方案并不立刻生效，还需要调用应用配置接口才可以生效。

./network-setting.sh -S -n eno2 -i 10.204.103.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.103.1

- 调用应用配置接口，并且传入默认网关参数

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

- 配置某个网络接口并且该网络接口的配置方案立刻生效，不需要调用应用配置接口。

./network-setting.sh -S -n eno2 -i 10.204.103.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.103.1 -r

- 配置某个网络接口并且该网络接口的配置方案，设置其为默认网关，并且配置立刻生效，不需要调用应用配置接口。

./network-setting.sh -S -n eno2 -i 10.204.103.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.103.1 -f -r

设置bond功能情景：

- 设置bond，但不立刻生效，还需要调用应用配置接口才可以生效

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.105.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.105.1

- 调用应用配置接口，并且传入默认网关参数

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

- 设置bond，立刻生效，不需要调用应用配置接口。

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno1,eno2 -d 1 -i 10.204.118.201 -m 255.255.255.0 -g 10.204.118.1 -r

- 设置bond，并且将其作为默认网关，立刻生效，不需要调用应用配置接口

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno1,eno2 -d 1 -i 10.204.118.201 -m 255.255.255.0 -g 10.204.118.1 -f -r

- 删除bond，但不立刻生效，还需要调用应用配置接口才可以生效

./network-setting.sh -D -b bond0

- 调用应用配置接口，并且传入默认网关参数

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

- 删除bond，立刻生效，不需要调用应用配置接口

./network-setting.sh -D -b bond0 -r

测试场景说明

查询网络接口情况

./network-setting.sh -L

./network-setting.sh -l bond0

./network-setting.sh -l eno7

测试正常

配置网络方案

- 常规使用情况，和上面使用情况一致

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r -f

结果：正常

- 对不存在的网络接口进行配置。

./network-setting.sh -S -n notrue -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：返回错误信息：3，代表网络接口不存在。

- 对同一个网络接口，先配置不立刻生效，不调用应用接口，然后再调用立刻生效接口，情况如何？

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.52 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r

结果：正确配置网络接口

- 对同一个网络接口，先配置不立刻生效，然后调用应用配置接口

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：正确配置网络接口

配置bond

- 常规执行测试

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno1,eno2 -d 5 -i 10.204.118.201 -m 255.255.255.0 -g 10.204.118.1

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno1,eno2 -d 1 -i 10.204.118.201 -m 255.255.255.0 -g 10.204.118.1 -r

./network-setting.sh -A -b bond0 -I eno1,eno2 -d 1 -i 10.204.118.201 -m 255.255.255.0 -g 10.204.118.1 -f -r

./network-setting.sh -D -b bond0

./network-setting.sh -D -b bond0 -r

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：正常

- 设置bond之后，不立刻生效，然后再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：返回错误信息4，意指不可以在bond配置之后，再覆盖bond，需要进行删除才可以进行覆盖操作

- 设置bond之后，立刻生效，然后再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：返回错误信息4，意指不可以在bond配置之后，再覆盖bond，需要进行删除才可以进行覆盖操作

- 设置bond之后，不立刻生效，然后删除该bond，删除不立刻生效，再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -D -b bond1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：正常配置后面的bond方案

- 设置bond之后，不立刻生效，然后删除该bond，删除立刻生效，再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -D -b bond1 -r

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：正常配置

- 设置bond之后，立刻生效，然后删除该bond，删除不立刻生效，再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r

./network-setting.sh -D -b bond1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：正常

- 设置bond之后，立刻生效，然后删除该bond，删除不立刻生效，再设置同一名称的bond

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1 -r

./network-setting.sh -D -b bond1 -r

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：正常

应用配置

- 使用应用配置接口，那么就会使得前面的配置立刻生效

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：正确启用相应的网络配置

- 如果一个网络接口以及被设置为bond了，那么再对这个网络接口进行网络配置

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：返回错误信息8，意指当网络接口被设置bond时候，如果不释放的时候，不能对该网络接口进行配置。

- 如果一个网络接口以及被设置为bond了，再应用网络配置之后，最后对这个网络接口进行网络配置

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

结果：返回错误信息8，意指当网络接口被设置bond时候，如果不释放的时候，不能对该网络接口进行配置。

- 一个接口已经设置了网络，再设置bond，最后使用应用配置功能

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：可以正常设置bond

- 一个接口设置网络，再设置bond，再删除该bond，再配置该网络接口，最后使用应用配置功能

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -D -b bond1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：正确配置网络接口

- 一个接口设置网络，再设置bond，再删除该bond，再配置该网络接口，再设置bond，最后使用应用配置功能

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -D -b bond1

./network-setting.sh -S -n eno7 -i 10.204.120.51 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -A -b bond1 -I eno7,eno8 -d 5 -i 10.204.120.50 -m 255.255.255.0 -g 10.204.120.1

./network-setting.sh -U -g 10.204.118.1

结果：正确配置bond